| 2026 대학생 자작자동차대회 Formula Student Korea 안전분석 보고서 (FMEA) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 학교명 |  | 팀 명 |  |
| 지도교수 |  | 팀 장 |  |
| ESO |  | 연락처 |  |
|  |  | e-mail |  |
| FMEA의 개요: FMEA(Failure Mode Effects Analysis)란 차량의 설계 구상단계에서 차량 주행 시 발생할 수 있는 가능한 모든 잠재적인 고장 상황과 그 영향을 분석, 평가하여 사전에 문제점을 해소함으로써 사후에 발생하는 사고 및 피해를 최소화하기 위한 과정이다. FMEA는 가장 가혹한 상태에서의 경험과 과거 사례에서 잘못될 수 있는 항목을 분석하여 종합한 것이다. FMEA의 목적: 고장이 발생할 수 있는 구성요소, 고장이 차량, 운전자 또는 주위 사람들에게 어떠한 위험을 초래하는지, 그리고 어떤 위험을 완화할 수 있는가에 대한 선행 조사 및 분석하기 위함이다. 본 문서는 KSAE 대학생 자작자동차대회 Formula Student Korea 차량기술규정 제38조에 따라, E-Formula에 해당하는 팀은 본 양식에 맞추어 작성 후 제출해야 한다. 팀은 예시와 같이 '고장 원인'열부터 '팀 조치사항'열까지 작성해야 한다. 각 열에 대한 정의는 하기 표에 명시되어있다. 본 문서는 차량의 구성요소에 따른 21개의 ‘고장 상황(Failure Mode)’ 항목이 지정되어 있으며, 1번 항목에 문서를 작성하는 방법에 대한 예시가 포함되어 있다. 예시로 기입되어 있는 내용은 삭제 후, 검은색 글씨로 작성해야 한다. 특정 팀에게는 지정된 항목이 불완전할 수 있으므로, 팀은 필요한 경우 팀의 시스템에 적절한 고장 상황을 추가할 수 있다. 지정된 고장 상황 중 각 팀의 시스템에 적용되지 않는 항목은 ‘미적용’이라고 기입한다. |  |  |  |

| 구성요소 | 고장 상황이 발생할 수 있는 차량의 하위 시스템 또는 구성요소 |
| --- | --- |
| 기능 | 차량 전체에서 구성요소가 수행하는 역할 |
| 고장 상황 (Failure Mode) | 문제가 발생할 수 있는 잠재적인 고장 상황 |
| 고장 원인 | 고장의 근본 원인 여러 가지 원인이 있을 때 가능한 구체적으로 작성해야 한다. |
| 고장의 영향(Local) | 고장으로 인해 부품에 부분적으로 발생하는 영향 차량 자체에 내재된 것에 발생하는 영향 |
| 고장의 영향(Global) | 고장으로 인해 시스템, 운전자 또는 타인에게 발생하는 영향 차량의 상태(주행, 정지, 조향 등), 사람의 안전과 연관된 영향 |
| 심각도(Sev) | 차량이 아닌 사람에게 발생할 수 있는 위험 정도 - 하기 등급 표 참조 발생할 수 있는 최악의 잠재적 피해를 기준으로 한다. |
| 심각도 선정 근거 | 심각도 점수 선정에 대한 추론, 근거 |
| 발생도(Occ) | 발생 가능성 - 하기 등급 표 참조 |
| 발생도 선정 근거 | 발생도 점수 선정에 대한 추론, 근거 |
| 검출방법 | 고장을 검출하는 방법, 고장을 검출하는 차량의 시스템 |
| 검출도(Det) | 검출 가능성 - 하기 등급 표 참조 |
| 검출도 선정 근거 | 검출도 점수 선정에 대한 추론, 근거 |
| 위험우선순위 | 복합 위험요소 (심각도x발생도x검출도=RPN(Risk Priority Number)) |
| 차량 조치사항 | 고장이 감지되었을 때, 운전자나 주위 사람들의 안전을 확보하기 위해 차량의 시스템이나 운전자가 즉각적으로 대응하는 사항 |
| 팀 조치사항 | 고장이 감지되었을 때, 무엇이 고장났는지를 확인하고 이를 해결하기 위한 팀의 안전 조치사항 (PPE 착용, 접근 제한 구역 지정 등) |

| 등급 | 심각도 Severity (Sev) | 발생도 Occurrence (Occ) | 검출도 Detection (Det) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 부상은 없지만, 안전문제 우려 | 발생 가능성 거의 없음 | 고장을 확실하게 감지 |
| 2 | 가벼운 부상(응급치료) | 비교적 적은 발생 | 감지할 가능성 높음 |
| 3 | 경상(5일~3주 치료) | 가끔 발생 | 감지할 가능성 중간 |
| 4 | 중상(3주 이상 치료) | 잦은 발생 | 감지할 가능성 낮음 |
| 5 | 사망 | 지속적인 발생 | 감지 불가능 |

| FMEA NO. | 구성요소 | 기능 | 고장 상황 (Failure Mode) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 구동시스템 배선 | 에너지 전달 | 구동시스템 배선(+/-극)과 GLVS 사이의 결함으로 인한 절연 손상 (파괴) |
| 2 |  |  | 구동시스템 연결 미완성, 구동시스템에 전원이 인가된 상황에서 HV의 잠재적인 노출 |
| 3 | 고전압 분리기(HVD) | 에너지 전달 | HVD/구동시스템 커넥터가 차량 주행 중 헐거워짐으로 인해 개방되어서 활선 노출 |
| 4 | 축전지(Accumulator) | 에너지 저장 | 방전 중 온도 상승 (데이터시트 이상) |
| 5 |  |  | 과전압 (데이터시트 이상) |
| 6 |  |  | 저전압 (데이터시트 이하) |
| 7 |  |  | 배터리 충돌 / 셀 물리적 손상 |
| 8 | 가속페달 위치센서(APPS) | 페달 위치 감지 | 센서의 신호 연결이 손상 또는 분리 |
| 9 |  |  | 페달이 최대 토크 위치에 걸림 |
| 10 | HV 릴레이(AIR) | 축전지 연결 차단 | 두 HV 릴레이 (AIR) 모두 걸리거나 용접되어 닫힘 |
| 11 | 방전 저항 | 중간 회로 방전 | 방전 저항 손상 / 개방 회로 발생 |
| 12 | 모터 제어기/인버터 | 모터 제어 | 인버터 출력단에서 단락 회로 발생 |
| 13 | 절연 감시 장치(IMD) | 차량 절연 상태 감시 | HV+, HV-, 차체 접지 중 어느 하나라도 IMD와 연결 손상 |
| 14 |  |  | IMD와 차단 회로를 개방하는 Powerstage 사이의 연결 손상 |
| 15 | BMS | 축전지 상태 감시 | BMS와 차단 회로를 개방하는 Powerstage 사이의 연결 손상 |
| 16 | 제동시스템 타당성 장치 (BSPD) | 브레이크와 가속페달 간의 타당성 확인 | BSPD와 차단 회로를 개방하는 Powerstage 사이의 연결 손상 |
| 17 | HV 비상정지 스위치 | 구동시스템 차단 | 스위치 손상 / 스위치 작동 안함 |
| 18 | LV 비상정지 스위치 | GLVS 차단 | 스위치 손상 / 스위치 작동 안함 |
| 19 | 전압 측정 포인트(TSMP) | 구동시스템 전압 측정 | HV+, HV- 연결 손상 |
| 20 | 저전압 전원 공급 | GLVS에 에너지 공급 | GLVS 전압이 심각하게 낮음 |
| 21 | 축전지 충전기 | 축전지에 에너지 공급 | 연결되지 않은 상태에서 커넥터 활성화 |

| FMEA NO. |  | 1 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 구동시스템 배선 (Tractive System Wiring) |
| 기능 |  | 에너지 전달 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | 구동시스템 배선(+/-극)과 GLVS 사이의 결함으로 인한 절연 손상 (파괴) |
| 고장 원인 |  | 예시) 절연의 손상 또는 고장, 가닥이 노출 된 상태에서 부적절한 압착, 고전압 시스템 (모터, 컨트롤러, 축전지, IMD)의 내부 결함, 셀 절연의 손상, 고전압 커넥터에 이물질 유입, 축전지박스 내부에 물 유입. |
| 고장의 영향 | Local | 구동시스템에서 IMD의 작동으로 차량이 꺼짐. |
|  | Global | 사람이 고전압 시스템과 연결된 섀시에 노출됨. 접촉 할 경우 감전의 위험이 있음. IMD 기능이 없으면 운전자, 팀원, 타인 모두 감전 위험에 노출됨. 제어 문제 발생. 차량이 주행하지 못함. |
| 심각도(Sev) |  | 5 |
| 심각도 선정 근거 |  | 감전으로 인한 타박상 및 골절(근육 강직), 아크로 인한 화상이므로 심각도 5 선정. |
| 발생도(Occ) |  | 2 |
| 발생도 선정 근거 |  | 사용하는 고전압에 맞는 전선 제원 확인 후 사용함. 추가적인 열화 보호 장치 부착. 진동으로 인한 손상 위험을 낮추기 위해 모든 전선을 단단히 고정했으므로 발생도 2로 선정. |
| 검출방법 |  | 절연감시장치 (IMD) |
| 검출도(Det) |  | 1 |
| 검출도 선정 근거 |  | 섀시가 제어 시스템 접지에 연결되어 있기 때문에 IMD가 섀시에 대한 모든 절연 파괴를 감지할 수 있어서 1로 선정. |
| 위험우선순위 |  | 10 |
| 차량 조치사항 |  | 절연 파괴 알람을 설정함. IMD는 셧다운 회로를 통해 AIR를 Open 시킴. |
| 팀 조치사항 |  | 차량을 피트로 이동시킨 후 정비 절차 시행. AIR를 활성화하기 전에 오류를 파악하고 절연장갑 착용 후 정비 시행함. |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 2 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 구동시스템 배선 (Tractive System Wiring) |
| 기능 |  | 에너지 전달 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | 구동시스템 연결 미완성, 구동시스템에 전원이 인가된 상황에서 HV의 잠재적인 노출 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 고전압 분리기(HVD) |
| 기능 |  | 에너지 전달 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | HVD/구동시스템 커넥터가 차량 주행 중 헐거워짐으로 인해 개방되어서 활선 노출 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 축전지(Accumulator) |
| 기능 |  | 에너지 저장 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | 방전 중 온도 상승 (데이터시트 이상) |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 5 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 축전지(Accumulator) |
| 기능 |  | 에너지 저장 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | 과전압 (데이터시트 이상) |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 6 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 축전지(Accumulator) |
| 기능 |  | 에너지 저장 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | 저전압 (데이터시트 이하) |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 7 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 축전지(Accumulator) |
| 기능 |  | 에너지 저장 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | 배터리 충돌 / 셀 물리적 손상 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 8 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 가속페달 위치센서(APPS) |
| 기능 |  | 페달 위치 감지 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | 센서의 신호 연결이 손상 또는 분리 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 9 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 가속페달 위치센서(APPS) |
| 기능 |  | 페달 위치 감지 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | 페달이 최대 토크 위치에 걸림 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 10 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | HV 릴레이(AIR) |
| 기능 |  | 축전지 연결 차단 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | 두 HV 릴레이 (AIR) 모두 걸리거나 용접되어 닫힘 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 11 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 방전 저항 |
| 기능 |  | 중간 회로 방전 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | 방전 저항 손상 / 개방 회로 발생 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 12 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 모터 제어기/인버터 |
| 기능 |  | 모터 제어 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | 인버터 출력단에서 단락 회로 발생 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 13 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 절연 감시 장치(IMD) |
| 기능 |  | 차량 절연 상태 감시 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | HV+, HV-, 차체 접지 중 어느 하나라도 IMD와 연결 손상 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 14 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 절연 감시 장치(IMD) |
| 기능 |  | 차량 절연 상태 감시 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | IMD와 차단 회로를 개방하는 Powerstage 사이의 연결 손상 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 15 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | BMS |
| 기능 |  | 축전지 상태 감시 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | BMS와 차단 회로를 개방하는 Powerstage 사이의 연결 손상 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 16 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 제동시스템 타당성 장치(BSPD) |
| 기능 |  | 브레이크와 가속페달 간의 타당성 확인 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | BSPD와 차단 회로를 개방하는 Powerstage 사이의 연결 손상 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 17 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | HV 비상정지 스위치 |
| 기능 |  | 구동시스템 차단 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | 스위치 손상 / 스위치 작동 안함 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 18 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | LV 비상정지 스위치 |
| 기능 |  | GLVS 차단 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | 스위치 손상 / 스위치 작동 안함 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 19 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 전압 측정 포인트(TSMP) |
| 기능 |  | 구동시스템 전압 측정 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | HV+, HV- 연결 손상 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 20 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 저전압 전원 공급 |
| 기능 |  | GLVS에 에너지 공급 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | GLVS 전압이 심각하게 낮음 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |

| FMEA NO. |  | 21 |
| --- | --- | --- |
| 구성요소 |  | 축전지 충전기 |
| 기능 |  | 축전지에 에너지 공급 |
| 고장 상황 (Failure Mode) |  | 연결되지 않은 상태에서 커넥터 활성화 |
| 고장 원인 |  |  |
| 고장의 영향 | Local |  |
|  | Global |  |
| 심각도(Sev) |  |  |
| 심각도 선정 근거 |  |  |
| 발생도(Occ) |  |  |
| 발생도 선정 근거 |  |  |
| 검출방법 |  |  |
| 검출도(Det) |  |  |
| 검출도 선정 근거 |  |  |
| 위험우선순위 |  |  |
| 차량 조치사항 |  |  |
| 팀 조치사항 |  |  |
| 비고 |  |  |